ИНСТРУКЦИЯ

Электронное реле напряжения 6/12 вольт для Г-414,Г-11/11А

_______________________________________________________________

- Проводка должна быть в надлежащем состоянии!!!! (схема подходит для всех тяжелых мотоциклов с 6/12-ти вольтовым электрооборудованием, на которых установлен Г-414, Г-11/11А):

- На место контрольной лампочки работы генератора (5) установить 12в, 2Вт, именно лампу НАКАЛИВАНИЯ, никаких LED! Если шестивольтовое оборудование - 6В лампа накаливания.

- Зарядить АКБ и проверить ее работоспособность! Использовать АКБ до 14А/ч

- Не устанавливаем электронное реле напряжения, подключаем его в последнюю очередь! Сначала нужно проверить генератор Г-414 (Г-11, Г-11А).

- Проверяем работу генератора (снимаем с мотоцикла), описание ниже:

- подключаем клемму «Ш» на корпус генератора и «-» АКБ

- клемму «Я» на «+»АКБ

-при правильном подключении и работоспособности генератора, ротор(якорь) начнет вращаться равномерно и без рывков;

-если смотреть на шестерню(ротор) – вращение будет по часовой стрелке.

6. Если Вы устанавливаете обмотку статора на 12В, то необходимо после сборки проверить генератор:

- установите обмотку возбуждения на статор(башмак);

-если есть возможность, проверьте якорь в специализированной мастерской;

-установите новые щетки, подшипники и т.д.;

-соберите генератор;

- подключите начало и конец обмотки на соответствующие клеммы «Я» и «Ш» (провода не спешите выводы укорачивать);

- проверьте работоспособность генератора и правильность его вращения:

- подключаем клемму «Ш» на корпус генератора и «-»АКБ;

- клемму «Я» на «+»АКБ;

- при правильном подключении и работоспособности генератора, ротор(якорь) начнет вращаться равномерно и без рывков;

-если смотреть на шестерню(ротор) – вращение по часовой стрелке;

-если все наоборот, тогда меняем местами провода обмотки возбуждения(статора) и проверяем снова;

-это быстрый способ проверки генератора, но он не является на 100% подтверждающим работу генератора!!!!!!!!

7. Проверка генератора на мотоцикле:

- устанавливаем генератор на штатное место;

- не подключать клеммы «Я» и «Ш», идущие от РР-302(РР-30, РР-31)  к генератору ;

-заизолировать их, чтоб не было коротких замыканий;

-подключите лампочку 40-50Вт, как показано на рисунке, отдельный провод на клемму «Ш» и раму мотоцикла (МАССА);

-заводим мотоцикл, сейчас он работает от АКБ!

-напряжение  на средних оборотах должно быть больше 10 Вольт и лампочка должна светиться;

8. Генератор ИСПРАВЕН! Подключаем электронный реле регулятор и проверяем работоспособность. Схема ниже:

9.Показания вольтметра на максимальных оборотах двигателя  для 6В/12В должны составлять 7,2 В/14,2В .

_______________________________________________________________